ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ

В походах, как правило, туристы используют топографические карты масштабом 1:200000 или 1:100000. Что это за карты? Читайте!

ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ КАРТ

Карта — уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности на плоскости, выполненное по определенному математическому закону и показывающее размещение, сочетание и связи природных и общественных явлений.

Содержание карты — совокупность показанных на карте элементов и объектов местности и сообщаемых о них сведений.

Особенности карты:

Наглядность — возможность зрительного восприятия пространственных форм, размеров и размещений объекта.
Карта должна легко читаться, создавая наглядную зрительную модель картографируемой поверхности.
Измеримость — свойство карты, которое на математической основе обеспечивает возможность с точностью, допускаемой масштабом, определять координаты, размеры, размещение объектов местности.

Измеримость характеризуется степенью соответствия местоположения точек на карте их расположению на местности.

Информативность — способность карты содержать сведения об изображаемых объектах.

Карты бывают:

Общегеографические — географические карты, на которых отображается совокупность основных элементов местности без выделения каких-либо из них.
Подробность изображения на этих картах зависит от масштаба.

К общегеографическим картам относят топографические карты.
Топографические карты — подробный план местности, являющейся также основой для составления общегеографических карт более мелкого масштаба.

Тематические карты — карты, содержание которых определяется отображаемой конкретной темой.

К таким картам относят:
обзорно-географические,
геологические,
политические,
специальные (для решения конкретных задач для определенного круга потребителей)
дорожные,
аэронавигационные и т.д.
морские навигационные карты (данные о поверхности дна морей, океанов и т. д.)

Топографические карты

Содержание этих карт должно быть:
 полным — т.е. отображать все типичные черты и характерные топографические объекты и элементы, отражающие свойств местности в соответствии с масштабом карты и ее назначением;
достоверным — правильность сведений, изображенных на карте;
современным — соответствовать состоянию отображаемого объекта;
точным — степень соответствия местоположения точек на карте их местоположению в действительности

На топографических картах изображают:
опорные геодезические пункты (знаки триангуляции);
гидрографию;
населенные пункты;
промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты;
дорожная сеть;
рельеф суши;
растительный покров и грунты;
границы.

Подробность сведений зависит от масштаба.

Масштабы топографических карт:

1 : 25000 (1 см на карте соответствует 250 м на местности)
1 : 50000 (1 см на карте соответствует 500 м на местности)
1 : 100000 (1 см на карте соответствует 1 км на местности)
1 : 200000 (1 см на карте соответствует 2 км на местности)
1 : 500000 (1 см на карте соответствует 5 км на местности)
1 : 1000000 (1 см на карте соответствует 10 км на местности)

При пользовании топографическими картами необходимо учитывать следующее:

Генерализация карт — выявление основных символов.

Различают:

селективная — выбор объектов изображаемых на карте соответствует назначению карты.

Например: изображение на карте пустыни колодцев или на карте тайги домиков лесника (избушек) наносится независимо от масштаба данной карты.

неселективная — потеря информации соответствует снижению масштаба.

Старение карт — изменение местности, т. е. ее несоответствие карте.

Специальные карты и планы городов

Различают следующие виды карт:

Обзорно-географические для изучения физико-географических условий обширных территорий.

М 1:500000; М 1:1000000; М 1: 2500000; М 1:5000000; М 1:10000000.

Аэронавигационные — для подготовки и навигационного обеспечения полетов авиации.

Изображены ориентиры и препятствия для авиации в полете, а также районы аномалий магнитного склонения.
(М 1:2000000; М 1:4000000).

Рельефные — карта объемная, выполняется из пластика с отпечатанным на нем топографической картой.

Вертикальный масштаб больше горизонтального:
для равнинной местности — в 10-20 раз
для холмистой местности — в 5-10 раз
для горной местности — в 2-5 раз

Карты путей сообщений — отображают сеть авто- и ж/д.

Указываются характеристики дорог (класс дорог, ширина, покрытие и т.д.);
Данные о мостах, туннелях и других дорожных сооружениях;
Указывается расстояние между населенными пунктами и другими объектами.
М 1:500000; М 1:1000000.

Карты участков рек — для детального изучения гидрографии района.

Имеются данные о скорости течения, глубине и ширине реки, грунте и профиле дна, судоходности, крутизне берегов, гидротехнических сооружениях, характеристике переправ (мост, паром, брод).

М 1:25000; М 1:50000
Карты горных проходов и перевалов — для детального изучения горной местности.
Имеются подробные сведения о перевалах, горных вершинах, хребтах и их характеристиках.
Планы городов.

Достоверно и точно отображаются:
местоположение,
состояние,
очертания,
характер сооружения,
элементы местности.

По содержанию планы городов согласуются с топографическими картами ближайшего более мелкого масштаба.

(М 1:10000; М 1:25000).

Составляется справка с перечнем всех наименований (улицы, площади, объекты и т.д.).